Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.47.2019						            Radom, dnia 2019-10-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę histeroskopu wraz z instrumentarium oraz laparoskopu wraz z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.47.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy części 1 – histeroskop wraz z instrumentarium Pytanie nr 1. Czy Zamawiający w ramach części 1 zamówienia, tj. histeroskop wraz z instrumentarium, wyrazi zgodę na zaoferowanie histeroskopu wraz z instrumentarium równoważnego pod względem funkcjonalności do opisanego, w poniżej określonej (tabela) konfiguracji i parametrach? Pompa płucząca do histeroskopii – 1 komplet.. Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do zastosowania w chirurgii, ginekologii oraz ortopedii podczas laparoskopii, histeroskopii i artroskopii. Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy. Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym. Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania. Praca pompy w trybie z regulacją ciśnienia płukania i w trybie z regulacją prędkości płukania w zależności od wybranej procedury. Regulacja ciśnienia płukania podczas histeroskopii w zakresie 20 - 150 mmHg. Regulacja prędkości płukania podczas laparoskopii w zakresie min. 100 - 2500 ml/min.. Regulacja ciśnienia płukania podczas artroskopii w zakresie 20 - 150 mmHg. Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem histeroskopowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany. Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas histeroskopii i artroskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym. Wyświetlanie prędkości płukania podczas laparoskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym. Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren. Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu. Dedykowany program do zabiegów histeroskopowych. Dreny wielorazowe do pompy 3 szt.. Histeroskopy. Optyka histeroskopowa: kąt patrzenia 30° dł. 30 cm, średnica 2,9 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 3 szt.. Światłowód o śr. 4,8 mm i dł. 300 cm – 3 szt.. Uszczelka 30 szt.. Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 4,3 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania - 3 szt. Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 5 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania – 3szt.. Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm – 3 szt.. Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5Fr, dł. 34 cm – 3 szt.. Kleszcze chwytające, półsztywne, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm – 3 szt.. Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, z matą silikonową i pokrywą – 3 szt.. Resektoskopy bipolarne – 2 zestawy. Przewód bipolarny, kompatybilny z resektoskopem i diatermią ERBE VIO dł. min. 300 cm – 2 szt.. Kontener do sterylizacji 2 optyk – 2 szt.. Optyka resektoskopowa: kąt patrzenia 12°, dł. 30 cm, średnica 4 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 2 szt.. Światłowód o śr. 4,8 mm i dł. 300 cm – 2 szt.. Element pracujący resektoskopu bipolarny, bierny z zamkniętymi uchwytami na palce – 2 szt.. Płaszcz resektoskopowy obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 26 Fr., z izolacją ceramiczną – 2 szt.. Obturator kompatybilny z płaszczem - 2 szt.. Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, wysłane matą silikonową. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 515 x 233 x 65 mm - 2 szt.. Elektrody o konstrukcji dwubiegunowej tj. część neutralna umieszczona nad częścią aktywną w dystalnym końcu elektrody, zapewniającej przepływ prądu wysokiej częstotliwości w obrębie części neutralnej i aktywnej, bez udziału płaszcza i innych elementów resektoskopu:. Elektroda bipolarna pętlowa mała, 24 Fr., wielorazowa – 6 szt.. Elektroda bipolarna punktowa, 24 Fr., wielorazowa – 2 szt.. Elektroda bipolarna kulkowa, 24 Fr., wielorazowa – 2 szt.. Kabel bipolarny dł. min. 300 cm – 2 szt.. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 2 | Dotyczy części 2 – laparoskop wraz z wyposażeniem Czy zamawiający oczekuje aby zestaw umożliwiał obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w laparotomiach? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 3 | Dotyczy części 2 – laparoskop wraz z wyposażeniem Czy zamawiający oczekuje aby głowica kamery umożliwiała obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 4 | Dotyczy części 2 – laparoskop wraz z wyposażeniem Czy Zamawiający w ramach części 2 zamówienia, tj. laparoskop wraz z wyposażeniem, wyrazi zgodę na zaoferowanie laparoskopu wraz z wyposażeniem równoważnego pod względem funkcjonalności do opisanego, w poniżej określonej (tabela) konfiguracji i parametrach? Procesor kamery Full HD – 1 zestaw. Sterownik kamery współpracujący z oferowaną głowicą kamery 2D i wideolaparoskopem 3D w rozdzielczościach FULL HD. Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 2D. Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca jednoczesne podłączenie do sterownika kamery głowicy kamery 2D i wideolaparoskopu 3D. Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideokolonoskopu, wideogastroskopu z przetwornikiem obrazu wbudowanym w sondę wziernikową. Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość jednoczesnego podłączenia wideolaparoskopu 3D lub głowicy kamery 2D wraz z giętkim wideokolonoskopem w celu wykonywania łączonych operacji laparoskopowo - endoskopowych z jednoczesnym wyświetlaniem dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego. Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo: - min. 1 x DVI-D - min. 1 x 3G-SDI pracujące w rozdzielczości FULL HD 1920x1080p, 50Hz/60Hz. Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, przenośna pamięć PenDrive, pilot przewodowy lub klawiatura. Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika w celu szybkiego dostępu. Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo komunikacyjne do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego. Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski głowicy kamery 2D lub przyciski głowicy wideolaparoskopu 3D. Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon. Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68. Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery 2D lub wideolaparoskopu 3D Zapis min. 15 indywidualnych profili użytkowników. Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive. Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery 2D lub wideolaparoskopu 3D, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku. Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia. Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła, dostępne również w przypadku wykorzystania źródeł światła innych producentów niż sterownik kamery. Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji podczas pracy z głowicą kamery 2D. Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u. Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności. Funkcja obrotu obrazu o 180°. Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego. Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego. Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery 2D lub wideolaparoskopu 3D. Funkcja zapisu zdjęć i filmów 2D w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika, w zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB. Zapis filmów w formacie: MPEG4. Zapis zdjęć w formacie: JPEG. Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery 2D lub wideolaparoskopu 3D. Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa – 1 szt.. Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery. Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR). Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, progressive scan. Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe. Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal. Możliwość sterylizacji w tlenku etylenu, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1. Monitor operacyjny 2D/3D - 1 szt.. Przekątna ekranu monitora min. 31". Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, 16:9. Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: 2 x DVI-D, 2 x 3G-SDI. Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 1 x DVI-D, 2 x 3G-SDI. Mocowanie VESA 100. Monitor operacyjny 2D – 1 szt.. Przekątna ekranu monitora 32”. Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, 16;9. Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: 2 x DVI-D, 2 x 3G-SDI. Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 2 x DVI-D, 2 x 3G-SDI. Mocowanie VESA 100. Statyw jezdny do monitora, z półką – 1 szt.. Wideolaparoskop 3D śr. 10mm o kącie patrzenia 30°, autoklawowalny – 1 szt.. Wideolaparoskop 3D z dwoma przetwornikami obrazowymi umieszczonymi w końcu dystalnym sztywnego tubusu wideolaparoskopu, kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery. Praca wideolaparoskopu 3D w standardzie FULL HD. Kąt patrzenia 30°. Średnica tubusu: 10 mm. Długość robocza tubusu: 32 cm. Głowica wideolaparoskopu 3D wyposażona w 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne. Funkcja przełączania się pomiędzy wyświetlaniem 2D i 3D przy pomocy przycisku na głowicy wideolaparoskopu 3D. Przyłącze światłowodu umieszczone w proksymalnej części głowicy wideolaparoskopu 3D, równolegle do przewodu sygnałowego. Przewód sygnałowy łączący wideolaparoskop 3D ze sterownikiem kamery zintegrowany na stałe z głowicą wideolaparoskopu, długość przewodu sygnałowego 300 cm. Wideolaparoskop 3D wraz przewodem sygnałowym w pełni autoklawowalny. Kosz druciany do mycia i sterylizacji wideolaparoskopu wraz ze światłowodem – 1 szt.. Okulary do wizualizacji 3D, z polaryzacją – 2szt.. Nakładki na okulary korekcyjne, do wizualizacji w 3D, z polaryzacją – 1 szt.. Światłowód w nieprzezroczystej osłonie – 3 szt.. średnica zewnętrzna 4,8 mm. długość min. 3 m. przeznaczony do optyk o śr. pow. 4mm. Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 310 mm, kąt patrzenia 0°, wyposażona w system soczewek wałeczkowych HOPKINS oraz oznaczenie graficzne kompatybilnego światłowodu, autoklawowalna, - 2 szt.. Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 310 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w system soczewek wałeczkowych HOPKINS oraz oznaczenie graficzne kompatybilnego światłowodu, autoklawowalna, - 2 szt.. Insuflator z dodatkowym modułem automatycznego oddymiania – 1 szt.. Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim. Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min. Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg. Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy. Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg - regulacja przepływu w pełnym zakresie, min. 1 - 40 l/min. Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min. Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2. Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2. Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta. Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli. Możliwość ustawienia opóźnienia uruchomienia desuflacji w momencie przekroczenia ustawionego ciśnienia insuflacji w zakresie min. 5 - 90 sek.. Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra. Funkcja oddymiania realizowana poprzez dodatkowe urządzenie sterujące drenem z dostępem do próżni (wytwarzanej przez ssak znajdujący się na wyposażeniu lub z instalacji szpitalnej). Włącznik nożny do systemu oddymiania – 1 szt.. Przewód do podłączenia CO2 – 1 szt.. Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny – 1 szt.. Dreny do funkcji oddymiania – 10 szt. jednorazowe. Filtr do insuflatora; op. 25 szt.. Wózek endoskopowy – 1 szt.. - Wieszak 2 miejscowy na płyny, do wózka.. Zamykana szuflada do wózka Uchwyt na butlę CO2, do wózka. Zbiornik 2.5l. szyna sprzętowa. Wkład workowy 2,5l, (1op=40 szt). Ramię na monitor do wózka endoskopowego. Maksymalne obciążenie 15 kg. Mocowanie VESA 75/100. Pompa ssąca oraz płucząca – 1 zestaw. Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do zastosowania w chirurgii, ginekologii oraz ortopedii podczas laparoskopii, histeroskopii i artroskopii. Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy. Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym. Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania. Praca pompy w trybie z regulacją ciśnienia płukania i w trybie z regulacją prędkości płukania w zależności od wybranej procedury. Regulacja ciśnienia płukania podczas histeroskopii w zakresie 20 - 150 mmHg. Regulacja prędkości płukania podczas laparoskopii w zakresie min. 100 - 2500 ml/min.. Regulacja ciśnienia płukania podczas artroskopii w zakresie 20 - 150 mmHg. Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem histeroskopowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany. Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas histeroskopii i artroskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym. Wyświetlanie prędkości płukania podczas laparoskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym. Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren. Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu. Dren płuczący do laparoskopii, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. - 10 op.. Dren ssący, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. - 10 op.. Dedykowane programy do zabiegów histeroskopowych i laparoskopowych. Źródło światła do diagnostyki fluorescencyjnej z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG). Dostępne tryby pracy: standardowy - emisja światła białego ICG - emisja światła o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) wzbudzającej fluorescencję zieleni indocyjaninowej (ICG). Panel urządzenia wyposażony w wyświetlacze typu LED lub LCD informujące o ustawieniach urządzenia. Zmiana trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu urządzenia, włącznika nożnego (włącznik nożny w zestawie) lub głowicy kamery 2D. Optyka do obrazowania fluorescencyjnego IR; śr. 10mm, 0°. Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 310 mm, kąt patrzenia 0°, wyposażona w system soczewek wałeczkowych HOPKINS oraz oznaczenie graficzne kompatybilnego światłowodu, autoklawowalna, - 1 szt.. Kontener do sterylizacji optyk. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 5 | dotyczy wzoru umowy, par.14 ust. 1, ppkt b) Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy nie powoduje naliczania kar umownych za przekroczenie czasu usunięcia wady lub awarii | TAK |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.14 ust. 1, ppkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par.12 ust. 1 pkt. b) na następujący: b) w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wady lub awarii Przedmiotu Dostawy, wymiany na nowy lub dostarczenia urządzenia zastępczego w stosunku do terminów określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b) lub 3 c) Umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wartości urządzenia którego wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki | Tak, Zamawiający modyfikacje par.12 ust. 1 pkt. b) na następujący: b) w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wady lub awarii Przedmiotu Dostawy, wymiany na nowy lub dostarczenia urządzenia zastępczego w stosunku do terminów określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b) lub 3 c) Umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wartości urządzenia którego wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.11, ust. 3 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe z winy Użytkownika na skutek użytkowania nie zgodnie z instrukcją obsługi | Tak, |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.11 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par.11 ust. 3 pkt. c) na następujący: 7. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne, lub nastąpiło z winy użytkownika poprzez korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. | Tak, Zamawiający modyfikacje par.11 ust. 8 w następujący sposób „8. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne, lub nastąpiło z winy użytkownika poprzez korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi”. |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.11 ust. 3 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par.11 ust. 3 pkt. a) na następujący: 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do a) dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni stawowo wolnych od pracy) od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, lub w ciągu max. 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy | Tak, Zamawiający modyfikacjepar.11 ust. 3 pkt. a) na następujący: 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do a) dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni stawowo wolnych od pracy) od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, lub w ciągu max. 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.11 ust. 3 pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par.11 ust. 3 pkt. b) na następujący: b) dokonania bezpłatnej wymiany na nowe urządzenie, jego element lub wyposażenie, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres …………… gwarancji (zgodnie z formularzem ofertowym). | Tak, Zamawiający modyfikacje par.11 ust. 3 pkt. b) na następujący: b) dokonania bezpłatnej wymiany na nowe urządzenie, jego element lub wyposażenie, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres …………… gwarancji (zgodnie z formularzem ofertowym). |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.11 ust. 3 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par.11 ust. 3 pkt. c) na następujący: c)dostarczenia i montażu bezpłatnie, do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego, o takich samych parametrach użytkowych jak Przedmiot Dostawy, w przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Dostawy lub w przypadku gdy czas naprawy Przedmiotu Dostawy przekracza 5 dni roboczych. Dostarczenie i montaż urządzenia zastępczego, jego elementu lub wyposażenia nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy | Tak, Zamawiający modyfikacjepar.11 ust. 3 pkt. c) na następujący: c)dostarczenia i montażu bezpłatnie, do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego, o takich samych parametrach użytkowych jak Przedmiot Dostawy, w przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Dostawy lub w przypadku gdy czas naprawy Przedmiotu Dostawy przekracza 5 dni roboczych. Dostarczenie i montaż urządzenia zastępczego, jego elementu lub wyposażenia nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.11 ust. 3 e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par.11 ust. 3 pkt. e) jak poniżej, ponieważ wymiana wyeksploatowanych elementów lub podzespołów na nowe, w przypadku sprzętu laparoskopowego, może stanowić dużą wartość i wpłynie znacząco na cenę oferty. „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: e)dokonania bezpłatnego przeglądu Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji | Tak, Zamawiający modyfikacje par.11 ust. 3 pkt. e) na następujący: e)dokonania bezpłatnego przeglądu Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.11 ust. 7 Urządzenia będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych, więc z uwagi na odpowiedzialność produktową wobec użytkownika i pacjenta a także konieczność przywrócenia naprawionego sprzętu do stanu zgodnego z deklaracją zgodności, autoryzowany serwis nie może odsprzedać podmiotom trzecim części zamiennych, których wymiana może wpływać na bezpieczeństwo pacjenta lub użytkownika W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par.11 ust. 7 wzoru umowy na następujący: 7. Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca gwarantuje dostępność sprzedaży Zamawiającemu, w razie potrzeby, części zamiennych dla dostarczonego Przedmiotu Dostawy. | Tak, Zamawiający modyfikacje par.11 ust. 7 w następujący sposób 7. Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca gwarantuje dostępność sprzedaży Zamawiającemu, w razie potrzeby, części zamiennych dla dostarczonego Przedmiotu Dostawy. |
|  | dotyczy wzoru umowy, par.11 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par.11 ust. 6 na następujący: 6. Wykonawca w razie potrzeby, na podstawie odrębnej Umowy, zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny Sprzętu, przez okres 8 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego | Tak, Zamawiający modyfikacje par.11 ust. 6 na następujący: 6. Wykonawca w razie potrzeby, na podstawie odrębnej Umowy, zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny Sprzętu, przez okres 8 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego |
|  | dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. III pkt. 1b) oraz formularza cenowego Czy w przypadku zaoferowania niemedycznego (stawka vat 23%) wyposażenia oferowanych zestawów Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowym dla produktów z różną stawką vat tj. 8% i 23%. | Tak, |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Numer telefonu: 48 361-32-10